申报单位立项申请材料

·

项 目 名 称：煤矿作业规程智能生成平台的研究

项目承担单位：山西国辰建设工程勘察设计有限公司

华阳新材料科技集团有限公司

研发项目立项任务书

项目名称：煤矿作业规程智能生成平台的研究

申报单位：山西国辰建设工程勘察设计有限公司

拟协作单位：山西工程技术学院

技术负责人：李京泽

项目负责人：夏楠

起止时间：2026年3月—2027年9月

一、立项的目的意义及必要性 （一）立项的目的意义 本项目旨在研发煤矿作业规程智能生成平台，基于华阳集团各矿井下作业实践经验，深度融合煤矿采矿工程核心理论、行业先进施工技术（智能化掘进装备、精准支护技术、矿压监测技术等）、现场施工装备及国家、行业与集团现行规程规范，搭建可全面覆盖煤矿生产全过程作业规程编制（包含掘进、综采、运输等规程及通风、机电、防突等措施）的一体化技术平台。 本次项目优先聚焦平台的初步开发和掘进工作面作业规程专项模块开发，构建掘进专业标准化基础库与核心参数匹配规则体系，实现掘进工作面作业规程的参数选择、内容匹配、标准固化与文档自动生成。项目核心目的是将煤矿作业规程编制工作，从传统依赖个人经验的“手工作业”模式，转变为参数精准匹配、标准统一固化、流程化自动输出的智能化、自动化编制模式，率先实现掘进作业规程编制的标准化、高效化、规范化，直接服务于集团各矿掘进现场生产作业。 同时，平台整体框架预留全规程扩展接口，后续可通过迭代升级，逐步开发回采、运输等规程及通风、机电、防突等措施的编制模块，最终实现华阳集团各类煤矿作业规程、措施，全流程、一体化智能自动编制与规范化管理。 （二）立项必要性 1. 存在的核心问题 当前矿方在掘进作业规程编制过程中，面临四大亟待解决的关键问题： - 编制效率低下，技术准备周期长：单份掘进作业规程编制平均耗时 15 天，复杂地质条件下需反复核对参数、调整内容，严重影响工作面衔接进度，制约采掘平衡目标实现； - 内容规范性不足，指导精准度低：因缺乏统一编制标准，不同矿、不同技术人员编制的规程在术语表述、参数格式、安全措施等方面差异较大，部分规程存在内容疏漏、参数不合理等问题，无法精准适配现场施工需求； - 安全风险防控薄弱：规程编制依赖个人经验，易因技术人员对地质条件研判偏差、对规范理解不透彻，导致安全技术措施针对性不足，埋下掘进作业安全隐患； - 专业知识传承困难：优秀技术人员的实践经验多为 “口传心授”，未形成可复用的标准化成果，核心人员流失易造成技术断层，影响矿方技术管理的稳定性。 2. 问题形成的核心原因 （1）编制模式落后，缺乏技术支撑：传统 “手工作业” 模式依赖人工整合资料、编写内容，未形成标准化数据底座与自动化工具，导致编制过程繁琐、效率低下； （2）标准体系不统一，规则未固化：国家、行业及集团规范未转化为统一的编制规则，矿方各矿井历史资料格式杂乱、参数不统一，缺乏可直接复用的标准化模板，导致规程编制质量参差不齐； （3）经验依赖度高，数据支撑不足：规程编制未充分融合采矿工程核心理论与海量现场数据，过度依赖技术人员个人经验，难以实现地质条件、施工装备与规程内容的精准匹配； （4）知识管理碎片化：矿方优秀实践经验、典型案例未数字化、体系化存储，缺乏专门的知识沉淀与复用载体，导致知识传承断裂。 3. 项目的解决方案 本项目通过 “建库 - 立规 - 开发 - 应用” 的全流程设计，针对性解决上述问题： - 构建双层次标准化基础库，破解数据支撑不足难题：系统整合国家 / 行业 / 集团规范、矿方历史工程资料、典型案例等数据，形成统一格式、逻辑自洽的规范标准库与工程资料库，为规程生成提供坚实数据底座； - 制定统一编制规则体系，解决规范不统一问题：基于采矿工程理论与矿方实践经验，建立 “地质条件 - 掘进参数 - 规程内容” 精准匹配规则，统一术语、参数格式与编制框架，实现规程内容的标准化生成； - 开发智能化功能模块，提升编制效率与精准度：打造参数匹配、内容自动生成、计算校验等核心模块，支持技术人员通过可视化界面快速录入参数，系统依据规则自动匹配内容、生成文档，并嵌入标准化计算工具，避免人工误差，将编制周期缩短至 10 天内，效率提升 30% 以上； - 搭建知识沉淀载体，实现经验复用与传承：将矿方优秀实践经验、典型案例转化为数字编制模型与规则，形成专属数字资产库，打破 “经验依赖”，避免技术断层，保障矿方技术管理的连续性与稳定性。

二、课题主要研究技术内容的国内外发展现状与趋势，国内现有技术基础，以及与课题有关的技术领域的国内外专利申请和授权情况（附有关专利查新结论） （一）国内外发展现状与趋势 国内外智能化采矿软件研发已从单一功能模块向全流程协同优化演进。 传统设计依赖人工经验，存在效率低、适应性差等问题。2025年，北京天玛智控科技股份有限公司研发的LongWallMind6.0软件平台通过C/S架构实现地面服务器与井下设备的实时通信，集成地质建模、工艺引擎、数字孪生等功能，可自动生成综采工作面三维设计模型，并动态调整截割模板参数。系统支持采掘过程动态模拟与图纸实时更新，当地质条件变化时自动调整巷道轮廓绘制参数。 针对人工编制规程耗时长、易出错的问题，天地科技股份有限公司开发智能作业规程生成模块基于自然语言处理（NLP）技术，将《煤矿安全规程》《操作规程》等文本转化为结构化知识库，结合工作面地质条件、设备参数等实时数据，自动生成符合规范的作业流程图与风险防控措施。 中国煤科西安研究院研发的TIM-3D2.0煤矿专用三维地质建模软件，采用DSI插值算法构建地层、构造地质体及井巷工程的高精度模型，支持综掘工作面设计参数自动匹配地质条件，兼容Autodesk、Catia等主流软件格式。该软件突破传统二维设计局限，通过动态剖面切割功能精准预判掘进路径中的地质隐患，为设计报告自动生成提供核心数据支撑。 中南大学王李管教授团队开发煤矿采掘工程图自动生成软件，采用基于规则的图元匹配算法，实现巷道断面图、采掘进度图等12类核心图纸的参数化绘制。系统集成《煤矿安全规程》绘图规范知识库，支持图纸比例自动适配、标注样式智能调整。相关研究提出的“地质数据－绘图规则－图纸生成”闭环模型，为自动绘图的标准化提供了理论支撑。 美国久益公司升级的自动化长壁采煤软件平台，集成采煤机记忆截割与液压支架自动跟机技术，支持综采工作面的远程操控与设计参数优化。该系统通过实时监测设备运行状态，自动生成采掘设计的调整建议。其智能开采服务中心提供的数据分析报告，成为作业规程优化的重要依据。 （二）国内现有技术基础 国内加快了大模型在规程生成、设计优化中的应用，实现从“数据驱动”到“知识驱动”的跨越，如国内“地知”大模型等均朝着多模态、强泛化方向发展。数字孪生技术成为设计与规程生成的核心支撑，实现设计方案、规程要求与现场施工的实时联动，国内在政策推动下应用场景更广泛。国内软件如TIM-3D2.0、LongWallMind6.0等实现国产化适配，国内研究呈现政策驱动明显、国产化适配突出、场景针对性强的特点，聚焦综掘工作面设计报告与作业规程的智能生成，在大模型应用、数字孪生技术等方面形成特色，如中煤“地知”大模型、天玛智控LongWallMind6.0等均实现规模化工程应用，但在复杂地质条件下的多场耦合建模精度上仍有提升空间。 理论技术基础：我国在煤矿支护理论（如悬吊理论、组合梁理论等）、围岩控制技术方面有深厚的积累，并形成了完善的行业标准和国家标准（如《煤矿安全规程》、《煤矿巷道锚杆支护技术规范》等），为平台的知识库和规则引擎建设提供了坚实基础。 数字化基础：华阳集团已部署OMS平台，并积累了海量的地质数据库、采掘工程平面图、作业规程、灾害防控、安全监控系统等工程资料，为AI模型的训练提供了可能。国内在CAD、CAE等工业软件二次开发方面有一定能力，为平台的集成开发提供了技术支撑。 山西工程技术学院已与中科曙光瑞翼教育公司以校企共建模式，共同投资1000万元创建大数据实验室，该实验室为教育部“百校工程”项目子项目，依托“百校工程”100个院校“大数据创新平台”互联互通、资源共享的优势，构建起兼具人才培养、科研创新、服务地方经济的大数据协同创新平台，为智能化软件编程提供了核心载体。在硬件支撑方面，实验室配备由10个机柜和105个服务器构成的高性能计算机集群，可实现大规模分布式存储与计算，为智能化软件编程过程中的数据处理、算法调试、程序运行提供了强劲的硬件算力支撑，保障了编程研发的可靠性与时效性。在软件支撑方面，搭建了完善的软件体系，涵盖大数据挖掘、开发、分析等专用软件，同时重点搭建Hadoop云存储平台和spark数据分析平台，为编程实践、技术创新提供了丰富的工具支撑。 立足区域产业特色，聚焦智能化软件研发与应用，依托省级智能煤机产教融合实训基地建设契机，该校与葛世荣院士团队深度合作，在煤矿智能化与机器人实景化性能测试领域开展专项研究，在煤矿实景教学培训基地落实“直放站+5G漏泄同轴电缆”5G无线通信覆盖方案，实现基地5G信号全覆盖，建成全国高校唯一一座“5G+智能”基地。该基地已接入灾害监测、采掘生产等监测监控系统，为煤矿智能化相关软件的编程开发、调试优化奠定了坚实的实景应用基础，助力解决煤矿智能化领域软件编程中的实际技术难题。同时，我校依托现有平台与人才优势，积极对接区域数字经济发展需求，在智能系统开发、大数据分析、网络安全等智能化软件领域开展编程实践，逐步形成了从需求分析、算法设计、程序开发到测试应用的全流程编程能力，可有效支撑各类智能化软件项目的研发与落地，为区域产业智能化升级提供技术与人才保障。 （三）国内外专利申请和授权情况 在煤矿作业规程智能生成平台的研究方面，国内外目前没有相关专利授权。但在采矿工程相关的智能化技术领域，存在部分相关专利，如“一种基于围岩分级的煤矿巷道智能支护系统”、“煤矿采掘工作面三维建模方法”等，主要聚焦单一采矿环节的智能化技术，未涉及从地质条件研判、采矿参数优化到作业规程生成的全流程智能化技术，与本项目的全链路协同创新方案存在本质区别。 山西工程技术学院已与山西国辰建设工程勘察设计有限公司授权了《Intelligent Rapid Modeling And Efficient Design Assistance System For Coal Mines Based On Multiple Criteria》（基于多判据的煤矿智能化快速建模与高效设计辅助系统）、《Intelligent Mine Construction Auxiliary Evaluation System》（智能化矿井建设辅助评估系统）等发明专利，构建了基于多判据的煤矿智能化快速建模辅助系统。本项目是智能化矿井辅助系统项目有效延伸，项目的核心创新点（如融合采矿理论的实时试算技术、掘进规程全流程自动化生成技术）均未被现有专利覆盖，具备申请自主知识产权研发潜力。

三、主要研究、试验内容、目标、技术关键及主要技术经济指标 （一）主要研究、试验内容 本项目聚焦煤矿掘进工作面作业规程自动生成核心需求，以"现场参数选择-标准库匹配-AI智能生成-合规审查闭环"为核心链路，结合华阳集团各矿掘进现场实际使用需求，深度融合人工智能大语言模型（LLM）技术与煤矿采矿工程专业知识，通过"基础库搭建、核心规则制定、AI引擎开发、功能模块开发、现场场景验证、迭代优化完善"的实施路径，围绕以下核心内容开展研究与试验，确保开发平台贴合煤矿现场操作习惯，实现掘进作业规程的标准化、智能化、自动化生成： 掘进专业标准化基础库构建：构建覆盖政策规范与工程实践的双层标准化基础库，为作业规程自动生成提供数据支撑。一方面系统收集国家、行业及集团层面的掘进相关法律法规、技术规范和安全规程（如《煤矿安全规程》《煤矿巷道锚杆支护技术规范》《煤矿围岩分类》等），形成覆盖进回风巷、高抽巷、低抽巷、切巷的规范标准库；另一方面整理集团各矿历史掘进工程资料，包括设计图纸、审批规程、矿压监测报告、支护记录及设备说明等，筛选不同围岩条件、煤层厚度及掘进类型的典型工程案例，形成标准化工程资料库与典型案例库。基础库采用 PostgreSQL 16 + pgvector 向量数据库技术构建，支持标准条款的语义化存储与毫秒级相似度检索，为AI引擎提供可靠数据基础。 掘进专业数据标准化梳理与编制规则制定：结合集团各矿掘进技术人员的现场实践经验，依据现行行业及集团规范，对基础库内的所有数据进行人工标准化梳理——统一掘进专业术语表述、规范掘进参数格式（如巷道断面尺寸统一为"宽×高"格式、支护间距统一为米制单位、循环进尺统一计量标准）、补全工程资料中的关键缺失参数、剔除不合理的支护参数、矿压数据等异常值，形成逻辑自洽、格式统一的标准化模版。同时，基于标准化模版，结合掘进工程核心理论，制定"地质条件-掘进参数-规程内容"核心匹配规则，明确围岩级别与支护参数、掘进类型与装备选型、矿井灾害等级与安全技术措施、巷道用途与断面设计等一一对应的编制规则，形成体系化、标准化的掘进作业规程编制规则体系，作为平台自动生成规程的核心依据。 AI 智能路由引擎与"掘进智脑"对话助手开发：基于大语言模型（LLM）的 Tool Calling（工具调用）机制，构建 AI 智能路由引擎。引擎定义6大核心工具——支护计算、通风计算、循环作业计算、标准规范语义检索、结构化参数查表、安全建议生成，实现用户自然语言输入→LLM意图识别→自动调度对应工具→结果回传LLM解读→中文专业回答的全流程智能问答。系统采用 LiteLLM 中继网关统一管理多模型调用（支持 Gemini、GPT等主流大模型），配置模型注册表实现10类任务的模型自动路由与优先级降级。同时集成 LangFuse 可观测性平台，实时追踪模型调用链路、响应时延与质量评分，为后续模型微调积累高质量语料。前端采用 SSE（Server-Sent Events）协议实现实时流式对话输出。 RAG 三层融合检索引擎开发：构建覆盖标准库、知识库（客户已有规程）与结构化参数表的三层融合检索体系。L1a层：基于 pgvector 对标准库条款进行语义向量检索，支持集团标准加权提升（集团标准权重1.5x）；L1b层：基于 pgvector 对客户已有规程进行知识切片语义检索；L2层：结构化参数推荐表精确查询（支护参数表、通风标准表、设备配置表）；L3层：融合排序与Re-rank，按相关性权重合并三路检索结果。检索结果将注入 AI 引擎的上下文窗口，使生成内容精准匹配国标、行标与集团标准。 掘进工程三大计算引擎开发：开发支护计算引擎——根据围岩级别、断面形式、宽高参数自动计算锚杆锚固力、最大允许间排距、推荐每排锚杆数、最少锚索数量、支护密度及安全系数，并内置合规预警机制（间距超限、安全系数不足等自动告警）。开发通风计算引擎——采用三法求需风量（瓦斯涌出法、人数法、炸药法），取三者最大值配风，自动推荐局扇型号与功率，嵌入风速合规校验。开发循环作业计算引擎——根据掘进方式（钻爆法/综掘）自动编排工序、计算循环进尺、日进尺与月进尺、正规循环率，支持校核设计月进尺目标。三大引擎均为无状态纯函数，可独立调用，也通过 AI 路由引擎的 Tool Calling 自动触发。 六维合规校验引擎开发：针对掘进作业规程编制中的合规性需求，构建六维度合规校验引擎。维度包括：①断面参数校核（净面积、最小高度）；②支护参数校核（锚杆间排距、锚索数量）；③通风参数校核（需风量、风速）；④安全措施校核（瓦斯等级/自燃倾向性对应措施）；⑤巷道类型专项校核（高抽巷/低抽巷/回风巷/切巷的特殊要求）；⑥集团标准加严校核（如集团最小净高2.6m高于国标2.5m）。同时开发基于RAG+LLM的语义级合规审查功能，逐章对比生成内容与集团标准条款，自动发现合规差距并给出整改建议。 AI 赋能规程文档智能生成模块开发：严格按照华阳集团《采掘运技术管理规定》附件2《掘进工作面作业规程编制内容及提纲》的官方9章结构（概述、地面相对位置及水文地质概况、巷道布置及支护说明、施工工艺、生产系统、劳动组织及主要技术经济指标、煤质管理、安全技术措施9节、安全风险管控及应急避险），组装规程文本。计算引擎输出的支护参数、通风配风结果自动嵌入对应章节。AI深度润色采用Prompt工程——注入工程参数基线、RAG检索的标准条款、计算推导文本和范文 Few-Shot 样例（参照已审批通过的优秀规程66,567字），由大模型深度润色扩写每一章节。内置 Critic 自评打分引擎，对每章生成内容按5项质量标准（模糊表述扫描、数值标准检查、法规引用检查、结构完整性、责任岗位检查）自动评分，≥8分通过，不通过则重新生成。跨章节一致性扫描引擎自动检测断层数量、设备型号、人员编制、涌水量/瓦斯参数、巷道尺寸等数据是否各章一致，发现矛盾自动提示修正。最终自动输出符合标准排版的 Word 格式文档。 掘进规程配套图纸统一管理模块开发：结合集团各矿掘进工作面作业规程的配套图纸需求，梳理构建统一图纸管理模块。根据现场需求可上传、检索、下载涵盖巷道断面图、支护示意图、正规循环作业图表、避灾路线图、设备布置图常用图纸模板。 平台功能集成与整体调试：完成 AI 智能路由引擎、RAG 融合检索引擎、三大计算引擎、六维合规校验引擎、AI 文档生成引擎、图纸管理等模块的系统集成。搭建平台测试环境，开展全功能模块的联动调试，重点检验 AI 意图识别准确率、RAG 检索召回精度、计算引擎合规预警准确性、文档生成的完整性与 Critic 评分通过率、合规校验的全面性及模块间的衔接流畅性，及时解决平台运行过程中的问题，确保平台整体运行稳定。 （二）本项目研究应达到的目标 开发一套 AI 赋能的煤矿掘进工作面作业规程智能生成平台，深度融合大语言模型（LLM）与掘进工程核心理论、现行行业规范、华阳集团各矿掘进现场实践经验，实现"现场参数选择→AI智能匹配→计算引擎自动校验→合规审查闭环→标准化规程AI深度生成"的一体化智能交付。平台可支持不同围岩级别、不同掘进类型（煤巷、岩巷、半煤岩巷）、不同地质条件的多场景适配，同时兼容复杂地质构造等特殊工况的规程编制需求，确保输出的掘进工作面作业规程成果完全符合国家及行业掘进相关规范、集团技术管理要求，精准匹配煤矿现场的规程编制与作业指导需求。 （三）技术关键及主要技术经济指标 1.技术关键 掘进专业双层次标准化基础库构建技术：构建覆盖掘进行业政策标准、集团各矿现场工程实践的双层次标准化数据体系，采用 pgvector 向量数据库实现标准条款的语义化存储与毫秒级检索，解决掘进相关规范、工程资料、设备参数等多类型数据的分类整合与规范管理难题，保障平台数据底座的完整性、规范性与现场适配性； LLM Tool Calling 驱动的 AI 智能路由技术：基于大语言模型的工具调用（Tool Calling）机制实现意图识别与引擎调度，定义6大核心工具，由LLM自主判断用户意图并调度对应引擎，彻底避免传统 if-else 硬编码匹配的局限性，实现灵活、精准的多引擎协同调度； RAG 三层融合检索技术：构建语义向量检索（pgvector）+ 知识切片检索 + 结构化参数表精确查表的三层融合检索体系，实现标准条款与工程参数的高精度召回与融合排序，确保 AI 生成内容精准匹配国标、行标与集团标准； 掘进工程核心数值计算引擎开发技术：开发支护、通风、循环作业三大计算引擎，针对支护强度、通风量、锚杆锚索受力等掘进规程核心计算环节，实现核心工程数值的自动精准计算与合规性预警校验； 六维合规校验与语义级审查技术：构建断面/支护/通风/安全/巷道类型/集团标准六维度合规校验体系，叠加基于 RAG + LLM 的语义级合规审查，实现对生成规程的全方位自动合规检查； AI 深度润色与质量闭环生成技术：基于 Prompt 工程注入工程参数、标准条款、计算推导和范文 Few-Shot，由大模型深度润色扩写规程章节。内置 Critic 5项自评打分引擎与跨章节一致性扫描引擎，实现"生成→评分→重写→一致性扫描"的质量闭环，保障文档输出的规范性与专业性； 多模型动态路由与故障降级技术：通过 LiteLLM 中继网关统一管理多个大模型（Gemini/GPT系列），配置10类任务的模型优先级列表，首选模型故障时自动 fallback 到备选模型，确保 AI 服务的高可用性； 掘进多场景适配与平台迭代优化技术：通过集团不同矿井、不同掘进场景的现场实证验证，开展多轮反馈迭代优化，提升平台对煤巷、岩巷、半煤岩巷等多场景的兼容能力，保障平台现场使用的稳定性。 2.技术指标 覆盖大多数采矿相关政策标准，掘进作业规程中核心内容标准化，作业规程生成格式规范；AI 意图识别准确率≥90%，RAG 标准条款检索召回率≥85%，Critic自评打分≥8/10通过率≥80%；有助于掘进作业规程合规性审查通过；平台支持煤巷、岩巷、半煤岩巷全类型掘进工作面规程编制。 3.经济指标 掘进作业规程编制周期较传统人工模式由现在15天缩短至10天，效率提升30%以上。借助AI智能生成与合规审查闭环，减少人工反复修改次数，进一步降低规程编制的人力成本。

四、达到的技术水平，经济、社会效益及推广应用前景 项目达到的技术水平 构建国内首个深度融合大语言模型（LLM）的煤矿掘进工作面作业规程智能生成平台，填补行业内"AI赋能+全流程自动化"的技术空白。平台整合 AI 智能路由引擎（LLM Tool Calling 驱动的6工具意图调度）、RAG三层融合检索引擎（pgvector 语义检索 + 知识库检索 + 结构化查表）、三大计算引擎（支护/通风/循环作业）、六维合规校验引擎（含语义级审查）、AI深度文档生成引擎（Critic自评+跨章节一致性扫描），实现掘进作业规程"参数选择→AI智能匹配→计算校验→合规审查→AI深度生成"的一体化智能交付。区别于现有采矿工程单一绘图、计算类软件，本平台由AI大模型驱动全流程闭环，在技术架构的先进性、功能覆盖的全面性、生成质量的可控性三个维度均达到行业领先水平。 经济社会效益 1.经济效益 效率提升收益：目前掘进工作面作业规程人工编制时间约15天，采用AI智能生成平台，可以缩短至10天，效率提升30%以上。同时AI智能对话助手可实时辅助技术人员解答支护计算、通风配风、标准查询等专业问题，进一步释放技术人员生产力。 质量提升收益：AI Critic自评打分引擎与六维合规校验引擎可有效减少人工审核发现的质量问题，降低规程编制的返工率，减少因规程编制质量问题导致的现场安全隐患。 社会效益 安全保障升级：平台基于国家、行业及集团统一规范构建编制规则体系，结合六维合规校验引擎与基于RAG+LLM的语义级合规审查，实现集团各矿掘进作业规程编制标准的统一化和合规性自动检测，从源头规避因人为经验不足、内容疏漏、参数不合理导致的规程编制风险，为掘进现场作业提供精准、规范的技术指导，助力降低掘进作业安全事故发生率，提升煤矿生产本质安全水平。 行业技术管理数字化推进：推动煤炭行业掘进技术管理从传统人工经验编制向AI赋能的标准化、自动化、智能化转型，为智能矿山建设在掘进技术管理领域提供切实可行的AI落地方案，为行业同类矿井的规程编制升级提供参考借鉴。 人力效能优化：将煤矿现场掘进技术人员从重复性的规程编制工作中解放，使其能够聚焦于井下复杂地质条件研判、掘进工艺优化、现场风险管控等核心工作，充分发挥技术人员的专业价值，提升煤矿技术队伍的核心业务能力。AI"掘进智脑"对话助手可作为技术人员的7*24小时智能顾问，辅助解答专业问题，促进专业知识传承。 推广应用前景 本项目开发AI赋能的掘进工作面规程智能生成平台，契合煤炭行业掘进技术管理标准化、数字化、智能化的发展需求，且深度融合AI大模型技术，具备四大核心推广优势：一是AI赋能智能化程度高，大模型驱动的意图识别与自动生成能力远超传统规则匹配系统；二是专业适配性强，可精准应对煤巷、岩巷、半煤岩巷等不同掘进类型；三是现场适配性高，完全贴合国内煤矿掘进相关规范及煤炭企业内部管理模式，操作界面简洁易懂，适配煤矿现场技术人员的操作习惯，无需专业的计算机知识即可上手；四是应用门槛低，平台为一体化操作系统，采用容器化部署，可直接部署在煤矿现有办公终端或云服务器，且后期维护简单、成本低。 平台推广路径清晰且具备极强的落地性：首先在华阳集团内部各矿开展试点应用，优先选择不同地质条件、不同掘进类型的工作面完成现场验证，形成可复制、可推广的标杆应用案例；其次依托华阳集团在山西煤炭行业的示范效应，向山西周边煤炭企业拓展应用，通过现场演示、案例分享等方式提升平台认可度；最后联合煤炭行业协会、科研院校开展技术交流与推广，将平台的AI赋能编制理念和技术方案向全国煤炭企业普及。同时，可依托平台软件著作权构建技术壁垒，结合现场使用反馈持续开展AI模型微调与功能迭代优化，不断拓展平台对特殊掘进工况的适配能力，未来可进一步融入掘进作业现场数据实时对接功能，实现规程的动态调整与优化，持续拓宽应用边界。本项目平台具备显著的规模化推广价值与可持续发展潜力，在煤炭行业拥有广阔的应用前景。

七、实施地点、试验规模和进度安排 （一）实施地点 山西国辰建设工程勘察设计有限公司 （二）试验规模 本项目完成后，形成一套掘进工作面规程智能生成平台。 （三）进度安排 本项目工期18个月，从2026年3月开始，预计2027年9月完成1.0版本。具体工期根据实际项目审批情况、招标、实施情况调整。 序号; 名称; 计划开始时间; 计划完成时间. 1; 项目启动与现场需求调研; 2026年3月; 2026年4月. 2; 掘进专业标准化基础库构建; 2026年5月; 2026年7月. 3; 掘进规程编制规则制定与专家论证; 2026年8月; 2026年9月. 4; 核心功能模块开发与单元测试; 2026年10月; 2027年2月. 5; 平台集成与全功能综合调试; 2027年3月; 2027年6月. 6; 平台测试及优化迭代; 2027年7月; 2027年8月. 7; 项目验收与部署推广; 2027年9月; 2027年9月.

八、主体单位和主要协作单位及分工 项目主体单位： 山西国辰建设工程勘察设计有限公司 协作单位： 山西工程技术学院（拟定） 项目分工： 山西国辰建设工程勘察设计有限公司作为项目主体单位，负责项目需求发起与调研、功能需求规格制定、行业规范与设计经验导入（提供煤矿采掘设计案例、行业规程标准等核心资料）、成果验收标准制定及最终验收、成果转化与推广落地。 山西工程技术学院（拟定）作为协作单位，负责技术路线可行性论证、核心技术方案设计、全流程开发、系统测试及平台技术问题攻坚等，同时配合国辰公司完成需求对接与成果验收。

九、项目需要增添的主要设备、仪器、材料 本项目部署时，需要以下基础设施： 1. 云服务器租赁：用于部署平台后端服务（FastAPI + PostgreSQL 16 + Redis）、前端服务（Next.js）及 AI 模型中继网关（LiteLLM），暂按一年5万元预估。推荐配置：8核CPU、32GB内存、500GB SSD，支持容器化（Docker）部署。 2. AI 大模型 API 调用费用：平台通过 LiteLLM 中继网关调用多个商业大模型（Gemini Pro 系列、GPT 系列等），按 Token 用量计费。预估年调用费用根据使用强度而定。 3. 开发终端：项目开发团队需配备高性能开发用计算机，用于前后端代码开发、AI模型调试与联调测试。 十、技术的先进性与技术资料 本项目在行业内首次将大语言模型（LLM）的 Tool Calling 机制与传统采矿工程计算引擎深度融合，构建"AI赋能+全流程自动化"的掘进工作面作业规程智能生成平台，具备以下技术先进性： 1. AI 智能路由架构：采用 LLM Tool Calling 驱动的意图识别与引擎调度，定义6大核心工具，由大模型自主判断用户意图并调度对应引擎（支护计算/通风计算/循环计算/标准检索/参数查表/安全建议），彻底取代传统 if-else 规则匹配，实现灵活、精准的多引擎协同调度。 2. RAG 三层融合检索：构建 pgvector 语义向量检索 + 知识库切片检索 + 结构化参数表精确查表的三层融合检索体系，支持集团标准加权提升，确保 AI 生成内容精准匹配国标、行标与集团标准。 3. AI 深度润色与质量闭环：基于 Prompt 工程注入工程参数、标准条款、计算推导和范文 Few-Shot，由大模型深度润色扩写每一章节。内置 Critic 5项自评打分引擎（模糊表述/数值标准/法规引用/结构完整性/责任岗位）与跨章节一致性扫描引擎，实现"生成→评分→重写→一致性扫描"的质量闭环。 4. 多模型动态路由与高可用：通过 LiteLLM 中继网关统一管理多个大模型（Gemini/GPT等），配置模型注册表实现10类任务的模型优先级列表与自动故障降级，确保 AI 服务 99.9% 可用性。 5. 六维合规校验 + 语义级审查：构建断面/支护/通风/安全/巷道类型/集团标准六维度合规引擎，叠加基于 RAG + LLM 的语义级合规审查，逐章对比生成内容与集团标准条款，自动发现合规差距。 6. 可观测性与数据飞轮：集成 LangFuse 可观测性平台追踪模型调用全链路，高质量输出标记上报，为后续模型微调（SFT）积累语料，构建持续进化的数据飞轮。 7. 现代化技术架构：后端采用 FastAPI (Python 3.11) + Uvicorn 异步框架，前端采用 Next.js 15 + React 19，数据层采用 PostgreSQL 16 + pgvector + Redis，全栈容器化部署（Docker），技术架构先进、可维护性强。 该平台的落地，可实现华阳集团所属矿井掘进工作面作业规程编制模式的根本性转变，由依赖个人经验、流程繁琐的传统"手工编制"模式，升级为AI赋能的参数匹配、智能生成、合规审查闭环的全自动智能编制模式，从技术层面全面提升集团各矿掘进规程编制的效率、规范性、精准性与安全性。 十一、技术成果、形式与分配方式 取得1项软件著作权。 上述技术成果所有权均为山西国辰建设工程勘察设计有限公司所有。

十二、项目实施的风险分析及主要对策措施（包含市场风险、作业现场风险、技术风险、社会风险等） （一）市场风险 目前市场上尚未有相关工具的应用，市场风险较低。 （二）作业现场风险 本项目核心作业场景位于国辰公司内部，作业环境可控、现场条件明确，作业现场风险可控。 （三）技术风险 本项目可能因平台开发过程中对功能要求、数据模型等方面的优化，导致开发周期延长。 应对措施：选用专业的软件团队指导，在软件开发过程中，深入了解分析项目的实际情况合理制定项目实施计划。 （四）进度风险 项目存在工期精准估算难度大的问题，同时面临成果快速落地的紧迫要求，易出现进度滞后风险。 应对措施：建立跨岗位协同机制，推动不同岗位人员交叉作业、高效衔接；强化项目全流程进度管控，细化节点任务，实时跟踪进度偏差并及时调整。 （五）质量风险 平台最终成果的功能、性能指标可能与实际业务需求存在偏差，存在质量不达标的风险。 应对措施：建立常态化沟通机制，及时同步工作成果并收集需求反馈；定期组织阶段性质量检查，引入平台第三方测试环节，确保平台成果符合预期质量标准。

| 十三、研究人员名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 单位（部门） | 职务、职称 | 工时 （人月） | 承担角色 |
| 夏 楠 | 男 | 国辰公司 | 综合二所所长、采矿高级工程师 | 6 | 项目负责人 |
| 李京泽 | 男 | 国辰公司 | 综合一所副所长、矿山信息和智能化工程师 | 6 | 技术负责人 |
| 高小盟 | 男 | 国辰公司 | 董事长、建筑工程管理高级工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 田成立 | 男 | 国辰公司 | 总工程师、采矿工程高级工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 耿道全 | 男 | 国辰公司 | 总经理、土建高级工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 闫佳丽 | 女 | 国辰公司 | 工程管理部部长、高级工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 赵海燕 | 女 | 国辰公司 | 科员、土木工程工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 马晓辉 | 男 | 国辰公司 | 综合二所副所长、机电高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 高振洲 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 刘 勇 | 男 | 国辰公司 | 综合一所副所长、采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 荆志勇 | 男 | 国辰公司 | 采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 张丽斌 | 男 | 国辰公司 | 采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 秦统业 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 杨德才 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 陈晨鑫 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 邢李一 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 韦志桥 | 男 | 国辰公司 | 科员 | 6 | 项目骨干 |
| 胡利东 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 王利红 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 王鑫慧 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 裴常灵 | 男 | 国辰公司 | 综合一所副所长、机电高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 祝日敏 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 史建生 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 王 璐 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 张剑英 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 张 帅 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 韩文娟 | 女 | 国辰公司 | 科员、机电高级工程师 | 5 | 项目骨干 |
| 王婷 | 女 | 国辰公司 | 科员、档案馆员中级 | 6 | 项目骨干 |
| 范军平 | 男 | 生产技术部 | 采矿高级工程师 |  | 其他研究人员 |
| 仇晋忠 | 男 | 生产技术部 | 采矿高级工程师 |  | 其他研究人员 |
| 刘永红 | 男 | 生产技术部 | 采矿高级工程师 |  | 其他研究人员 |
| 王永健 | 男 | 生产技术部 | 采矿高级工程师 |  | 其他研究人员 |
| 范鹏宏 | 男 | 山西工程技术学院 | 教授、安全科学与工程 | 4 | 项目骨干 |
| 李全中 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、采矿工程 | 4 | 项目骨干 |
| 魏 辉 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、采矿工程 | 4 | 项目骨干 |
| 张志东 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、软件工程 | 5 | 项目骨干 |
| 张敬环 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、软件工程 | 5 | 项目骨干 |
| 孙 彬 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、地质工程 | 4 | 项目骨干 |
| 韩鹏飞 | 男 | 山西工程技术学院 | 工程师、软件工程 | 5 | 项目骨干 |
| 周贵全 | 男 | 山西工程技术学院 | 讲师、安全工程 | 5 | 项目骨干 |
| 付宏伟 | 男 | 山西工程技术学院 | 讲师、采矿工程 | 4 | 项目骨干 |
| 赵 飞 | 男 | 山西工程技术学院 | 讲师、采矿工程 | 4 | 项目骨干 |

注：表中需填写主体单位及协作单位相关承担角色人员信息，同一单位项目负责人和技术负责人可由同一人担任。

承担角色分为：项目负责人、技术负责人、项目骨干、其他研究人员。

| 十四、经费概算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目的经费概算 单位：万元（保留两位小数） |  |  |  |  |
| 概算科目名称 | 经费构成 |  | 备注 |  |
|  | 外部 支出 | 内部 支出 |  |  |
| 一、经费支出 | 50 | 178 |  |  |
| 1.人员费 | 47.4 | 165.6 |  |  |
| （1）在职人员工资保险 | 47.4 | 165.6 | 按统一表式列示。需说明累计全时工作时间 |  |
| （2）外聘人员劳务费 | 0 | 0 |  |  |
| 2.设备费 | 0 | 5 |  |  |
| （1）购置 | 0 | 0 | 单价5万元以上设备按统一表式列示 |  |
| （2）租赁 | 0 | 5 |  |  |
| （3）折旧 | 0 | 0 |  |  |
| 3.业务费 | 0.4 | 0 |  |  |
| （1）材料费 | 0 | 0 | 大宗和贵重材料按统一表式列示 |  |
| （2）燃料、水电费 | 0 | 0 |  |  |
| （3）外协测试费 | 0.4 | 0 | 主要测试项目按统一表式列示 |  |
| （4）试验费 | 0 | 0 |  |  |
| 4.其他直接费用 | 2.2 | 7.4 |  |  |
| （1）会议费 | 0 | 1 |  |  |
| （2）差旅费 | 0 | 2 |  |  |
| （3）知识产权申请费 | 0.6 | 1 |  |  |
| （4）项目查新、评审论证费 | 0.6 | 1 |  |  |
| （5）其他费用 | 1 | 2.4 |  |  |
| 二、经费总额 | 228 |  |  |  |
| 十五、审批意见 |  |  |  |
| 项目组 技术负责人： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 主体单位 单位负责人： （公 章） 年 月 日 |  |  |  |
| 管理部门 负责人： （公 章） 年 月 日 |  |  |  |

华阳集团研究开发项目经费概算表

金额单位：万元

| 项目名称 | 煤矿作业规程智能生成平台的研究 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 夏楠 |  |  |  |  |
| 主体单位 | 山西国辰建设工程勘察设计有限公司 |  |  |  |  |
| 概算科目名称 |  | 概算 |  | 备注 |  |
|  |  | 外部支出 | 内部支出 |  |  |
| 一、经费支出 |  | 50 | 178 |  |  |
| 1、人员费 |  | 47.4 | 165.6 |  |  |
| （1）在职人员工资保险 |  | 47.4 | 165.6 | 按统一表式列示。需说明累计全时工作时间 |  |
| （2）外聘人员劳务费 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2、设备费 |  | 0 | 5 |  |  |
| （1）购置 |  | 0 | 0 | 单价5万元以上设备按统一表式列示 |  |
| （2）租赁 |  | 0 | 5 | 单价5万元以上设备按统一表式列示 |  |
| （3）折旧 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3、业务费 |  | 0.4 | 0 |  |  |
| （1）材料费 |  | 0 | 0 | 大宗和贵重材料按统一表式列示 |  |
| （2）燃料、水电费 |  | 0 | 0 |  |  |
| （3）外协测试费 |  | 0.4 | 0 | 主要测试项目按统一表式列示 |  |
| （4）试验费 |  | 0 | 0 |  |  |
| 4、其他直接费用 |  | 2.2 | 7.4 |  |  |
| （1）会议费 |  | 0 | 1 |  |  |
| （2）差旅费 |  | 0 | 2 |  |  |
| （3）知识产权申请费 |  | 0.6 | 1 |  |  |
| （4）项目查新、评审论证费 |  | 0.6 | 1 |  |  |
| （5）其他费用 |  | 1 | 2.4 |  |  |
| 二、经费总额 |  | 228 |  |  |  |
| 概算编制人（签章） |  |  |  | 编制日期 |  |
| 项目负责人（签章） |  |  |  | 核定日期 |  |

注：《项目研发费概算》要附概算编制说明及计算基础和依据，并与立项任务书分开装订。

项目概算编制说明及计算基础

一、外部支出部分

本项目外部支出共计50万元，各部分明细如下。

（一）人员费

1.在职人员工资保险

本项目合作单位参与人数共计10人，共计47.4万元。

（主要为软件开发、交互与后台服务开发等费用）

2.外聘人员劳务费

无

（二）设备费

1.购置费

无

2.租赁费

无

3.折旧费

无

（三）业务费

业务费共计0.4万元。

1.材料费

无

2.燃料、水电费

无

3.外协测试费

外协测试费共计0.4万元。

（主要为软件第三方测试费用）

4.试验费

无

（四）其他直接费用

其他直接费用共计2.2万元。

1.会议费

无

2.差旅费

无

3.知识产权申请费

本项目涉及知识产权申请，共计0.6万元。

4.项目查新费用、项目评审论证费

本项目涉及项目查新以及评审论证费等，共计0.6万元。

5.其他费用

其他不可预见修改变动费用，暂估1万元。

二、内部支出部分

本项目经费支出共计178万元，其中人员费165.6万元，设备费5万元，其他直接费用7.4万元。

（一）人员费

人员费合计165.6万元。

1.在职人员工资保险

本公司项目参与人数共计28人，共计165.6万元。

（二）设备费

1.购置费

无

2.租赁费

本项目需要租赁云服务器资源，暂按一年5万元预估。

3.折旧费

无

（三）业务费

1.材料费

无

2.燃料、水电费

无

3.外协测试费

无

4.试验费

无

（四）其他直接费用

其他直接费用共计7.4万元。

1.会议费

本项目涉及会议费等，暂估1万元。

2.差旅费

本项目涉及差旅费等，暂估2万元。

3.知识产权申请费

本项目涉及知识产权申请费等，暂估1万元。

4.项目查新费用、项目评审论证费

本项目涉及项目查新以及评审论证费等，暂按1万元预估。

5.其他费用

其他不可预见费用，暂按2.4万元预估。

项目研究人员清单（表一）

| 姓名 | 工作单位 | 职称、职务 | 担当角色 | 累计工时（月） | 工资标准 （元/人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位人员 |  |  |  |  |  |
| 夏 楠 | 国辰公司 | 综合二所所长、采矿高级工程师 | 项目负责人 | 6 | 20000 |
| 李京泽 | 国辰公司 | 综合一所副所长、矿山信息和智能化工程师 | 技术负责人 | 6 | 15000 |
| 高小盟 | 国辰公司 | 董事长、建筑工程管理高级工程师 | 项目骨干 | 3 | 40000 |
| 田成立 | 国辰公司 | 总工程师、采矿工程高级工程师 | 项目骨干 | 3 | 35000 |
| 耿道全 | 国辰公司 | 总经理、土建高级工程师 | 项目骨干 | 3 | 35000 |
| 闫佳丽 | 国辰公司 | 工程管理部部长、高级工程师 | 项目骨干 | 3 | 15000 |
| 赵海燕 | 国辰公司 | 科员，土木工程工程师 | 项目骨干 | 3 | 8000 |
| 马晓辉 | 国辰公司 | 综合二所副所长、机电高级工程师 | 项目骨干 | 6 | 15000 |
| 高振洲 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 项目骨干 | 6 | 8000 |
| 刘 勇 | 国辰公司 | 综合一所副所长、采矿高级工程师 | 项目骨干 | 6 | 15000 |
| 荆志勇 | 国辰公司 | 采矿高级工程师 | 项目骨干 | 6 | 15000 |
| 张丽斌 | 国辰公司 | 采矿高级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 秦统业 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 杨德才 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 陈晨鑫 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 邢李一 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 韦志桥 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 胡利东 | 国辰公司 | 科员、采矿高级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 王利红 | 国辰公司 | 科员、采矿高级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 王鑫慧 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 裴常灵 | 国辰公司 | 科员、机电高级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 15000 |
| 祝日敏 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 史建生 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 王 璐 | 国辰公司 | 科员、机电中级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 张剑英 | 国辰公司 | 科员、机电中级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 张 帅 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 韩文娟 | 国辰公司 | 科员、机电高级工程师 | 其他研究人员 | 5 | 15000 |
| 王婷 | 国辰公司 | 科员、档案馆员中级 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 范鹏宏 | 山西工程技术学院 | 教授，安全科学与工程 | 项目骨干 | 4 | 12000 |
| 李全中 | 山西工程技术学院 | 副教授，采矿工程 | 项目骨干 | 4 | 12000 |
| 魏辉 | 山西工程技术学院 | 副教授，采矿工程 | 项目骨干 | 4 | 12000 |
| 张志东 | 山西工程技术学院 | 副教授，软件工程 | 项目骨干 | 5 | 12000 |
| 张敬环 | 山西工程技术学院 | 副教授，软件工程 | 项目骨干 | 5 | 12000 |
| 孙彬 | 山西工程技术学院 | 副教授，地质工程 | 项目骨干 | 4 | 12000 |
| 韩鹏飞 | 山西工程技术学院 | 工程师，软件工程 | 项目骨干 | 5 | 9000 |
| 周贵全 | 山西工程技术学院 | 讲师，安全工程 | 项目骨干 | 5 | 9000 |
| 付宏伟 | 山西工程技术学院 | 讲师，采矿工程 | 项目骨干 | 4 | 9000 |
| 赵飞 | 山西工程技术学院 | 讲师，机电工程 | 项目骨干 | 4 | 9000 |

购置（试制）设备清单（表二）

单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

大宗、贵重材料清单（表三）

单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

外协测试清单（表四）

单位：万元

| 序号 | 名称 | 单价 | 次数 | 金额 | 测试的必要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |